Requirements Specification

Semesterprojekt SS 2018

Brain2Machine Interface

Version 1

# Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2

1	Einleitung	3

1.1	Gültigkeit des Dokuments	3

1.2	Begriffsbestimmungen und Abkürzungen	3

1.3	Zusammenhang mit anderen Dokumenten	3

1.4	Überblick über das Dokument	3

2	Allgemeine Beschreibung des Produkts	4

2.1	Projektumgebung	4

2.1.1	Übersicht	4

2.1.2	Kontaktdaten	5

2.2	Zweck des Produkts	5

2.3	Überblick über die geforderte Funktionalität	5

2.4	Allgemeine Einschränkungen	5

2.5	Vorgaben zu Hardware und Software	6

2.6	Benutzer des Produkts	6

3	Detaillierte Beschreibung der geforderten Produktmerkmale	7

3.1	Lieferumfang	7

3.2	Erstentwürfe	7

3.3	Abläufe (Szenarien) von Interaktionen mit der Umgebung	8

3.4	Externe Schnittstellen des Produkts	9

3.4.1	Benutzerschnittstellen (User Interfaces)	9

3.4.2	Systemschnittstellen	11

4	Vorgaben an die Projektabwicklung	12

4.1	Anforderungen an die Realisierung	12

4.1.1	Hardware	12

4.1.2	Software	12

4.2	Fertige und zugekaufte Komponenten	12

4.3	Lieferbedingungen	12

5	Verpflichtungen des Auftraggebers	13

# Einleitung

## Gültigkeit des Dokuments

Dieses Pflichtenheft ist für das gesamte Projekt Brain2Machine Interface (Version 1) gültig. Es setzt auf kein bestehendes Pflichtenheft auf. Für Änderungen ist das Projektteam (Paul Schmutz, Boris Fuchs) zuständig.

## Begriffsbestimmungen und Abkürzungen

| Interface | Schnittstelle zwischen verschiedenen Anwendungen bzw. Hard- und Software |
| --- | --- |
| EEG | Elektroenzephalografie; ist eine Methode zur Messung der elektrischen Aktivität des Gehirns durch Aufzeichnung der Spannungsschwankungen mithilfe von Elektroden, die am Kopf angebracht werden |
| OpenEEG | Ein Open Source Projekt zur Entwicklung kostengünstiger EEG Geräten und dazugehöriger kostenloser Software http://openeeg.sourceforge.net/ |

## Zusammenhang mit anderen Dokumenten

Derzeit liegt weder ein Angebot noch ein Lastenheft vor.

## Überblick über das Dokument

- Allgemeine Beschreibung des Produkts

- Detaillierte Beschreibung der geforderten Produktmerkmale

- Vorgaben an die Projektabwicklung (Hardware, Software, Betriebssystem)

- Verpflichtungen des Auftraggebers

# Allgemeine Beschreibung des Produkts

## Projektumgebung

### Übersicht

FH Hagenberg

Auftraggeber, Projektkoordination & -betreuung

Dipl. Ing. Dr. Erik Sonnleitner

Auftragnehmer

Boris Fuchs

Paul Schmutz

Projektauftrag,

Projektkoordination,

Beratung,

Fachwissen

### Kontaktdaten

Dipl. Ing. Dr. Erik Sonnleitner Telefon: +43 5 0804 22823 E-Mail: erik.sonnleitner@fh-hagenberg.at

Boris Fuchs Telefon: +43 676 884 003 638 E-Mail: boris.fuchs@students.fh-hagenberg.at

Paul Schmutz Telefon: +43 680 303 06 76 E-Mail: paul.schmutz@students.fh-hagenberg.at

## Zweck des Produkts

Der Zweck des Produkts liegt darin, aufzuzeigen,

- in welchem Umfang

- in welcher Form

- und mit welcher Genauigkeit

Daten aus dem Open Source Projekt Olimex EEG ausgelesen werden können.

Die Kernaufgabe besteht darin, die Daten entsprechend aus dem Olimex EEG extrahieren zu können. Weiters müssen diese Daten verarbeitet werden (Fouriertransformation, Filter, Korrelation, … ), damit unterschiedliche Gesten und Gedanken des EEG Benutzers erkannt werden können. Die Unterscheidung verschiedener am Kopf gemessenen Zustände soll anschließend dazu dienen, eine Demoapplikation anzusteuern, um die Auswirkungen von vom Benutzer bewusst erzeugten Gedanken oder Gestiken zu visualisieren.

## Überblick über die geforderte Funktionalität

Die Kernfunktionalität des Produkts besteht darin, durch messbare Gedanken oder Gesten von Personen eine Demoapplikation anzusteuern.

Im Genaueren ist es dazu erforderlich, folgende Teilfunktionalitäten zu erfüllen

- Empfangen von Daten über den USB-Port, an welchem das Olimex EEG angeschlossen ist, in Form eines Byte-Stroms

- Umwandeln des Byte-Stroms in Datenpakete in Form von Objekten einer höheren Programmiersprache

- Analyse der Daten mithilfe von Fouriertransformation, Korrelation, Filterung und ähnliche Werkzeuge der Signalverarbeitung

Vor der Verwendung von höheren Programmiersprachen dient zuerst Matlab als hilfreiches Werkzeug, um die empfangenen EEG-Daten zu visualisieren und passende Kriterien zur Detektion bestimmter Gesten und Gedanken festzulegen.

## Allgemeine Einschränkungen

Welche Demoapplikation konkret entwickelt wird, steht dem Projektteam frei. Die Kernaufgabe der Demoapplikation sowie die Technologie kann vom Projektteam bestimmt werden.

Essenziell ist jedoch die Erfüllung der geforderten Funktionalität (siehe 2.3) und dass die Demoapplikation in ausreichendem Maße die Funktionsfähigkeit des EEGs auch von Personen ohne Bezug auf die EEG-Technologie erkannt werden kann.

## Vorgaben zu Hardware und Software

Olimex EEG

Freie Erstellung von Software für Olimex EEG

Zweitprodukt von … zum Testen + gebunden an dessen Software

## Benutzer des Produkts

Da das Projekt durch die FH in Auftrag gegeben wurde, steht das Produkt Angestellten sowie Studierenden der FH Hagenberg zur Verfügung, denen in späterer Folge die gewonnenen Erkenntnisse aus dem Bereich EEG bzw. OpenEEG sowie dessen Vor- und Nachteilen zur Verfügung gestellt werden können.

# Detaillierte Beschreibung der geforderten Produktmerkmale

## Lieferumfang

Das fertige Endprodukt enthält zwei wesentliche Bestandteile:

- Eine ausführbare Java-Datei (die Sense Software ist nicht enthalten und muss eigens heruntergeladen werden)

- Benutzerhandbuch

## Erstentwürfe

Erste Ideen des Schienensystems fielen auf einen mit Schienen versehenen Ring, der mit drei Beinen auf eine angemessene Höhe gebracht wird.

Auf einer Schiene soll anschließend eine bewegliche Plattform befestigt sein, welche mit Lego Motoren angetrieben werden soll. Der 3D-Scanner befindet sich ebenso auf dieser beweglichen Plattform.

In der Mitte des Rings befindet sich die einzuscannende Person, welche von der Plattform mit dem Scanner im Laufe des Scan-Prozesses umrundet wird.

Ring mit Schienensystem

3D-Scanner

Bewegliche Plattform

## Abläufe (Szenarien) von Interaktionen mit der Umgebung

Dem Benutzer des Systems stehen bestimmte Funktionalitäten zur Verfügung, welche für folgende Szenarien geeignet sind.

3D-Scanner Schienensystem

Auto-Scan durchführen

Steuerperson

<<include>>

Scan anhalten

Scanner bewegen

3D Modell

wird 3D gescannt

Scan-Person

3D Modellierungs-Software

3D Drucker

## Externe Schnittstellen des Produkts

### Benutzerschnittstellen (User Interfaces)

Da das Projekt überwiegend Hardware-Charakter aufweist, fallen kaum Entwürfe von Benutzerschnittstellen an.

#### Sense Software

Die mit dem Sense 3D-Scanner ausgelieferte Software erfasst die vom Scanner aufgefassten Daten und verarbeitet sie zu einem 3D Modell. Die Benutzeroberfläche ist dabei recht übersichtlich aufgebaut:

Button zum Start/Stopp/Fortsetzen eines Scan-Vorgangs

#### 3D-Scanner-Programm

Da für den Aufbau sowohl die Sense Software sowie die Lego Motoren angesprochen werden müssen, vereint ein vom Projektteam zu entwerfendes Programm diese Komponenten.

6

5

4

3

2

1

1. Einstellungen: Zur Abänderung von derzeit noch nicht näher definierten Parametern, die den Scan-Vorgang beeinflussen (sollten zu wenige Parameter gefunden werden, entfällt dieses Menü)

2. Geschwindigkeit: Dient zur Anpassung der Geschwindigkeit der Motoren für das manuelle Bewegen der Plattform (siehe 3.).

3. Manuelle Bewegung: Treibt die Motoren der Plattform an, damit diese gegen (linker Button) bzw. in den Uhrzeigersinn (rechter Button) mit der eingestellten Geschwindigkeit (siehe 2.) angetrieben wird.

4. Stopp: Stoppt die Motoren sowie einen möglicherweise aktiven Scan-Vorgang (auch den Scan-Vorgang der Sense Software).

5. Auto-Scan: Startet den Scan-Vorgang der Sense Software und bewegt die Plattform einmal rund um die Person/das Objekt. Nach Rundumerfassung wird der Scan-Vorgang der Sense Software ebenfalls gestoppt.

6. Scan-Fortschritt: Zeigt an, wie lange der Auto-Scan aktiv ist bzw. noch dauern wird.

### Systemschnittstellen

EV3 Brick

Die in der zu entwickelnden Anwendung enthaltenen Schnittstellen sind wie folgt strukturiert:

PC

Sense Scanner

Anmerkungen

Der Sense 3D-Scanner wird über USB mit dem PC verbunden. Diese Verbindung ist notwendig zur Stromversorgung sowie Datenübertragung des Scanners an die Sense Software.

Gleichzeitig wird der PC über Bluetooth mit dem Lego EV3 Brick verbunden. Auf dem Brick läuft Betriebssystem leJOS, wodurch über Java RMI die am Brick angeschlossenen Motoren vom PC aus angesteuert werden können.

# Vorgaben an die Projektabwicklung

Im Folgenden werden die Voraussetzungen zur Abwicklung des Projekts hinsichtlich technischer sowie organisatorischer Bedingungen dargestellt.

## Anforderungen an die Realisierung

### Hardware

Zusammengefasst bestehen die Hardware-Anforderungen aus

- Entwicklungsrechner (Notebook)

- Sense 3D-Scanner

- Lego Mindstorms Set

### Software

#### Betriebssystem

Für das Betriebssystem des Entwicklungsrechners wird bevorzugt Windows 10 verwendet. Grund dafür ist, dass auch die Sense Software nur für Windows geeignet ist.

Bezüglich Betriebssystem stimmen die Anforderungen an das Endsystem mit jenen des Entwicklungssystems überein.

## Fertige und zugekaufte Komponenten

Ein Zukauf von Hardware-Komponenten wird durch die FH Hagenberg abgewickelt.

Das Projektteam hat dazu Kostenschätzungen vorzunehmen und mit dem Auftraggeber die Bestellung konkreter Teile zu vereinbaren. Nach Möglichkeit sollen die Zukäufe über Internetbestellungen abgewickelt werden. Bei Bedarf kann das Projektteam nach Absprache mit dem Auftraggeber Komponenten eigenständig besorgen und finanziell durch Nachweis mit entsprechenden Belegen mit dem Auftraggeber abgleichen.

## Lieferbedingungen

Das Projekt wird spätestens am 09.02.2018 vollständig an den Auftraggeber übergeben.

Das Projekt gilt als abgenommen, wenn sich Projektdokumentation und Source-Code zum Stichtag auf dem angegebenen SVN-Repository befinden.

SVN-Repository: https://svn01.fh-hagenberg.at/mcm/JG16W17P06

# Verpflichtungen des Auftraggebers

Nachdem sowohl Auftragnehmer und Auftraggeber der FH Hagenberg angehören, verpflichtet sich der Auftraggeber die Auftragnehmer durch Vermittlung von Know-How und Bereitstellung von Hilfsmitteln zu unterstützen.

Für dieses Projekt stellt die FH Hagenberg ein Lego Mindstorms Set und den Sense 3D-Scanner mit dazugehöriger Software bereit. Weiters werden auch alle restlichen Bauteile für das Schienensystem durch die FH Hagenberg finanziert.

Der Auftraggeber kann bei Bedarf aufgrund folgender Aspekte vom Projektteam kontaktiert werden:

- Versorgung mit spezieller Software/Hardware zur Abwicklung des Projekts

- Organisatorische (nicht-technische) Beratung zu Fragen zur Realisierung des Projekts